# Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.

Obsah:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.	1

A	Průvodní zpráva	2

A.1	Identifikační údaje	2

A.2	Seznam vstupní podkladů	3

A.3	Údaje o území	3

A.4	Údaje o stavbě	4

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

B	Souhrnná technická zpráva	6

B.1	Popis území stavby	6

B.2	Celkový popis stavby	7

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	10

B.4	Dopravní řešení	10

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	10

B.6	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10

B.7	Ochrana obyvatelstva	11

B.8	Zásady organizace výstavby	11

C	Situační výkresy	12

C.1	Situační výkres širších vztahů	12

C.2	Celkový situační výkres	12

C.3	Koordinační situační výkres	12

C.4	Katastrální situační výkres	12

C.5	Speciální situační výkres	12

D	Výkresová dokumentace	12

D.1	Charakteristické půdorysy	12

D.2	Charakteristické řezy	12

D.3	Základní pohledy	12

E	Dokladová část	13

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

#### název stavby

SO 02 - SJEZD, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DARKOVICE

#### místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Ulice U Kluziště, k.ú. Darkovice, parc. č.  1479/14, 1479/1, 1572, 103

#### předmět dokumentace

SO 02 – SJEZD, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

### Údaje o žadateli

#### jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

#### jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

#### obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Obec Darkovice, IČ 00635456

Dlouhá 180/37

747 17 Darkovice

### Údaje o zpracovateli

#### jméno, příjmení, obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Kubinová+Partneři, s.r.o., IČ 26872030

Středulinského 966/26, 700 30 Ostrava Vítkovice

#### jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, případně specializací jeho autorizace

Ing. Helena Kubinová, ČKAIT 1100844

autorizovaný  inženýr pro pozemní stavby

#### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, případně specializací jejich autorizace

Ing. Helena Kubinová

Ing. Daniel Kočica

## Seznam vstupní podkladů

viz. E) dokladová část hlavního objektu SO01

## Údaje o území

#### rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

řešené území - pro SO02 rozsah cca. 575m2 - z parcel  č. 1479/14 a 1479/1 v k.ú. Darkovice

#### dosavadní využití

parc. č. 1479/1 - zeleň

parc. č. 1479/14 - sportoviště a rekreační plocha

#### údaje o ochraně území  podle jiných právní předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

netýká se stavby

#### údaje o odtokových poměrech

3 až 5 l/s na km2

#### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

pozemek je vhodný dle územního plánu k zástavbě. Dle platného územního plánu obce Darkovice se jedná o plochu určenou k zástavbě občanskou vybaveností

#### údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

splněny

#### údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

jednotlivé požadavky zapracovány přímo do grafické a textové části této projektové dokumentace

#### seznam výjimek a úlevových řešení

netýká se stavby

#### seznam souvisejících a podmiňujících investic

netýká se stavby

#### seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

parc. č. 1479/1

parc. č. 1479/14

## Údaje o stavbě

#### nová stavba nebo změna dokončené stavby

nová

#### účel užívání stavby

Účelem stavebního objektu je zhotovení nových zpevněných ploch (sjezdu, okapového chodníku, komunikace pro pěší, volejbalového hřiště a pomocnou komunikaci pro zásobování především kuchyně) v převážně jižní části pozemku budoucí novostavby základní školy. Stávající plocha slouží jako sportoviště, v celé ploše je na ní travní porost. Stávající inženýrské sítě budou respektovány.

#### trvalá nebo dočasná stavba

trvalá

#### údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

netýká se stavby

#### údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

navržená stavba splňuje požadavky předepsané vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby zejména §5 - Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu

navržená stavba splňuje požadavky předepsané vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb zejména §4:

- navržené zpevněné plochy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení ostatními chodci.

- technické řešení zpevněných ploch splňuje požadavky kladené dle příloh č.1 a č.2 vyhl 398/2009 Sb.

- na vyznačené vnější odstavné ploše pro osobní motorová vozidla je v souladu s odstavcem (2) vyhrazeno 1 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené

jednotlivé požadavky zapracovány přímo do grafické a textové části této projektové dokumentace

#### údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů

jednotlivé požadavky zapracovány přímo do grafické a textové části této projektové dokumentace

#### seznam výjimek a úlevových řešeních

netýká se stavby

#### navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

V rámci stavebního objektu 02 jsou navrženy 4 stání pro osobní automobily, z toho 1 místo bezbariérové dle vyhl. 398/2009 Sb.

#### základní bilance stavby (potřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Dešťové vody ze zpevněných ploch objektu budou svedeny do navržených vpustí / liniového odvodnění. Vpusti budou dopojeny pomocí připojovacího potrubí DN 150 na dešťovou kanalizaci přes případnou retenční/akumulační nádrž. Podrobněji viz. samostatný projekt kanalizační přípojky.

Odpady:

Stavební odpad bude tříděn podle jednotlivých druhů a kategorií a shromažďován ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby na vhodném místě a předáván oprávněné osobě k využití či odstranění v souladu se zákonem o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu s prováděcími právními předpisy

Likvidace odpadu z provozu bude řešena v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou obce.

Dle  „ Zákona o odpadech č.185/2001Sb. vzniknou při realizaci a během provozu následující odpady:

Odpady z provozní činnosti

| kód druhu odpadu | název druhu odpadu | kategorie odpadu | množství odpadů |
| --- | --- | --- | --- |
| 200301 | Komunální odpad | 0 | 0,5 m3/ měs. |

Odpady při realizaci

| kd duhu odpadu | název druhu odpadu | kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihla | O |
| 17 01 03 | Keramika | O |
| 17 08 02 | Stavební materiál na bázi sádry | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 03 02 | asfalt bez dehtu | O |
| 17 04 07 | směs kovů | O |
| 17 04 11 | Kabely | O |

#### základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

předpokládané zahájení stavby: I kvartál 2015

předpokládaná doba výstavby: 2 roky

#### orientační náklady stavby

300.000,- Kč

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 02 – SJEZD, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

# Souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

#### charakteristika stavebního pozemku

Pozemky parc.č. 1479/14 a 1479/1 jsou vhodné dle územního plánu k zástavbě. Dle platného územního plánu obce Darkovice se jedná o plochu určenou k zástavbě občanskou vybaveností. Lokalizování objektu novostavby ZŠ do projektovaného pozice bylo investorem zvoleno na základě předchozích variantních studií.

Stavební pozemek je podél jiho-západní hranice ohraničen svahem a dopravně bude napojen přes místní komunikaci na ul. U Kluziště přes nově budovaný sjezd. Přes pozemek vede dle vyjádření obce zatrubněný potok.

#### výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Hodnocení radonového indexu (SEZIT PLUS, RnDr.Karel Uvíra viz. dokladová část E): STŘEDNÍ radonový index

Hydrogeologický posudek zasakování - vyjádření. (DRILLING Trade. Ing. Radim Stránský viz. dokladová část E)

Záporné stanovisko, dešťové vody je doporučeno likvidovat mimo geologické prostředí.

Inženýrskogeologický průzkum (Ing. Libor Vlk viz. dokladová část E)

#### stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Navrženo v souladu s ČSN. Požadavky dotčených orgánů a správců sítí viz. dokladové část E.

#### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území.

#### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území

stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové poměry území

#### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin

#### požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé)

dotčené parcely nejsou evidovány jako zemědělský půdní fond a ni neplní funkci lesa

#### územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

stavba bude napojena vnějšími domovními rozvody na nově projektované kanalizace a elektro. Stavba bude dopravně napojena z ulice U Kluziště.

#### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

netýká se stavby

## Celkový popis stavby

### Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem stavebního objektu je zhotovení nových zpevněných ploch (sjezdu, okapového chodníku, komunikace pro pěší, volejbalového hřiště a pomocnou komunikaci pro zásobování především kuchyně) v převážně jižní části pozemku budoucí novostavby základní školy. Stávající plocha slouží jako sportoviště, v celé ploše je na ní travní porost. Stávající inženýrské sítě budou respektovány.

V rámci stavebního objektu 02 jsou navrženy 4 stání pro osobní automobily, z toho 1 místo bezbariérové dle vyhl. 398/2009 Sb.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### urbanismus - územní regulace,  kompozice prostorového řešení

Objekt 02 vychází ze situování hlavního objektu SO 01 (Základní školy) a v jižní části pozemku jí doplňuje tak aby byl do objektu zajištěn bezpečný, snadný a plynulý přístup,  zajištěno zásobování školní kuchyně a dále doplněn hřištěm pro výuku dětí.

Stavba se dle územního plánu obce nachází v území určeném k zástavbě a splňuje požadavky regulativ. Dle platného územního plánu obce Darkovice se jedná o plochu určenou k zástavbě občanskou vybaveností

#### architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Tvarová kompozice objektu vychází především z polohy hlavního objektu základní školy, tvaru pozemku a požadovaných míst připojení parcely.

Sjezd bude proveden ze zámkové dlažby vhodné pro pojezd vozidel na vrstvě podsypů z hutněného lomového kamene tl 300mm do pískového lože.

Okapový chodník kolem objektu bude proveden v šířce 500mm z betonové dlažby do pískového lože alternativně z vymývaného říčního kameniva do betonových obrub.

Komunikace pro pěší a odpočivné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby bez požadavku pro pojezd vozidel na vrstvě podsypů z hutněného lomového kamene tl 300mm do pískového lože.

Volejbalové hřiště bude opatřeno povrchem umělého trávníku včetně všech systémových komponent.

### Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Provozně je objekt rozdělen tak aby nedocházelo ke křížení trasy zásobování s přístupem do objektu pro pěší.

### Bezbariérové užívání stavby

navržená stavba splňuje požadavky předepsané vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb zejména §4:

- navržené zpevněné plochy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení ostatními chodci.

- technické řešení zpevněných ploch splňuje požadavky kladené dle příloh č.1 a č.2 vyhl 398/2009 Sb.

- na vyznačené vnější odstavné ploše pro osobní motorová vozidla je v souladu s odstavcem (2) vyhrazeno 1 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené

jednotlivé požadavky zapracovány přímo do grafické a textové části této projektové dokumentace

### Bezpečnost při užívání stavby

Obecně: Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací bude lze stavbu bezpečně užívat po dobu její životnosti. Základem řešení je respektování platných ČSN a hygienických předpisů.

Stavba jako celek i její části musí splňovat požadavky na jednotlivé provozy , popř. zařízení které se nesmějí vzájemně rušit nad přípustnou míru stanovenou obecními, zvláštními předpisy ( např. nařízení vlády) a vyhl. 268/2009 Sb. a ČSN 73 4302. Stavba jako celek i její části musí být  dále užívány v souladu s obecně technickými  předpisy a hygienickými požadavky ( větrání, vytápění) při minimalizaci energetické náročnosti budovy dle ČSN 73 0540 až ČSN 73 0544 a ČSN 06 0210.

Bezpečnost při užívání stavby bude dále upřesněna provozním řádem školy.

### Základní technický popis staveb

SJEZD

Stavební pozemek bude dopravně napojen na místní komunikaci ul. U Kluziště přes nově budovaný sjezd.

Navrhovaná stavba bude provedena ze zámkové dlažby vhodné pro pojezd vozidel na vrstvě podsypů z hutněného lomového kamene tl 300mm do pískového lože. Napojení bude provedeno přes sníženou silniční obrubu, vyspádování bude v části mezi vozovkou a pozemkem investora provedeno směrem od vozovky ve spádu 2% do odvodňovacího žlabu. Na pozemku investora bude sjezd vyspádován směrem ke žlabu 2%. Dešťové vody budou likvidovány mimo veřejnou kanalizaci.

Šířka v místě napojení na komunikaci bude max. 6,0m, sjezd bude splňovat podmínky ČSN 73 6102 a dále vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Okapový chodník kolem objektu bude proveden v šířce 500mm z betonové dlažby do pískového lože alternativně z vymývaného říčního kameniva do betonových obrub.

Komunikace pro pěší a odpočivné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby bez požadavku pro pojezd vozidel na vrstvě podsypů z hutněného lomového kamene tl 300mm do pískového lože. Dešťové vody budou likvidovány mimo veřejnou kanalizaci.

Volejbalové hřiště bude opatřeno povrchem umělého trávníku včetně všech systémových komponent.

### Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

netýká se stavby

### Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických podmínek požární ochrany

netýká se stavby

### Zásady hospodaření s energiemi

netýká se stavby

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

netýká se stavby

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření

netýká se stavby

## Připojení na technickou infrastrukturu

#### napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Zásobování elektřinou – osvětlení zpevněných ploch, napájení pohonu bran a další bude připojeno přes hlavní rozvaděč uvnitř objektu školy.

Odvodnění bude řešeno dopojením na dešťovou kanalizaci

#### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nový vnější domovní rozvod dešťové kanalizace v nejdelším úseku cca do 50m

## Dopravní řešení

#### popis dopravního řešení

Stavební pozemek bude dopravně napojen na místní komunikaci na parcele 103, která tvoří propoj mezi ulicí U Kluziště a ulicí Společenská. Příjezd k novostavbě základní školy tak bude zajištěn ze dvou stran.

#### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající komunikace na kterou bude provedeno připojení sjezdu je živičná, napojení se provede odřezáním hrany stávající vozovky ž po hlavní konstrukční vrstvy, napojení bude plynulé přičemž bude respektován podélný spád stávající komunikace. Napojení bude provedeno přes sníženou silniční obrubu, vyspádování bude v části mezi vozovkou a pozemkem investora provedeno směrem od vozovky ve spádu 2% do odvodňovacího žlabu. Na pozemku investora bude sjezd vyspádován směrem ke žlabu 2%.

#### doprava v klidu

Parkování vozidel bude zajištěno na navržených 4 stáních pro osobní automobily, z toho 1 místo bezbariérové dle vyhl. 398/2009 Sb.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Volné plochy kolem stavby budou přiměřeně upraveny, ozeleněny a užívány jako zahrada.

## Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Objekt SO02 základní školy  nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

#### vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

respektuje vyjádření MěÚ Hlučín odbor životního prostředí

#### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

netýká se stavby

#### návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

netýká se stavby

#### navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

netýká se stavby

## Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

## Zásady organizace výstavby

#### napojení staveniště na stávajících dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude dopravně napojeno z ulice U Kluziště

Zásobování vodou - na staveniště bude  přivedena přípojka vody, která se bude užívat pro účely stavby

Zásobování elektrickou energií - na staveniště bude přivedena přípojka elektro ukončená v ELM skříni na hranici pozemku, která se bude užívat pro účely stavby

#### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba bude oplocena a opatřena tabulkou „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“

#### maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Viz. výkres č. 003 - POV situace

#### bilance zemích prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Podle podmínek určených v PD se před začátkem zemních prací objekt základní školy vytýčí lavičkami. Rovněž se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky.

Vlastní zemní práce začnou strojním sejmutím ornice do průměrné hloubky 200 mm, pokud příslušný odbor životního prostředí neurčil jinak. Její uložení se předpokládá na stavebním pozemku. Po dokončení stavby se použije ornice k zahradním a terénním úpravám kolem objektu. Samotné výkopové práce se budou provádět strojně a těsně před betonáží základů je nutné ruční začištění až na základovou spáru. Stavební jámu je nutno podle potřeby zabezpečit a dbát o BOZP. Výkopy se vyměřují podle stavebních výkresů. Násypy se musí zhutnit podle požadavku ČSN 73  3050 na únosnost 0,2 MPa.

Při návrhu konečných terénních úprav kolem stavby nebude zvyšována stávající výšková úroveň terénu pozemku parc.č. 1479/1 způsobem,který by podstatně změnil vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Volné plochy kolem stavby budou přiměřeně upraveny, ozeleněny a užívány jako zahrada.

# Situační výkresy

## Situační výkres širších vztahů

PD neřeší, jsou zpracovány podrobnější výkresy č..001 a 002

## Celkový situační výkres

Viz. výkres č. 001 - situace zastavovací

## Koordinační situační výkres

Viz. výkres č. 002 - situace koordinační

## Katastrální situační výkres

přiloženo v dokladové části hlavního objektu

## Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření. Netýká se stavby

Viz. výkres č. 003 hlavního objektu SO 01 - POV situace

# Výkresová dokumentace

## Charakteristické půdorysy

Viz. seznam výkresů

## Charakteristické řezy

Viz. seznam výkresů

## Základní pohledy

Viz. seznam výkresů

# Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

Viz. samostatná příloha hlavního objektu SO01